2、掘进机电机技术数据(YBU、YBUS、YBUD)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2－1

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBU-15项1 | 15 | 17.3/10 | 660/1140 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | ## H | Air cooling | 224 |
| YBU-15项2 | 15 | 17.3/10 | 660/1140 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | ## H | Air cooling | 224 |
| YBUS-37 | 37 | 24.8 | 1140 | 1457 | 90 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 395 |
| YBU-55 | 55 | 62/36 | 660/1140 | 1475 | 91 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.6 | ## H | ### Water cooling | 530 |
| YBUS-55 | 55 | 59.5/103 | 660/380 | 1471 | 91 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | ### Water cooling | 495 |
| YBU-75 | 75 | 47/82 | 1140/660 | 1470 | 92 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | ### Air cooling | 620 |
| YBUS-75 | 75 | 46/80 | 1140/660 | 1460 | 92 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | ### Water cooling | 660 |
| YBUS-75(配晨光) | 75 | 48/83 | 1140/660 | 1460 | 92 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | ### Water cooling | 660 |
| YBUS-75A | 75 | 48/83 | 1140/660 | 1460 | 92 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | ### Water cooling | 776 |
| YBUS-100 | 100 | 62.8/108.8 | 1140/660 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | ### Water cooling | 840 |
| YBUS-100A | 100 | 61/106 | 1140/660 | 1476 | 92 | 0.86 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 1694 |
| YBU-100/60-4/8 | 100/60 | 107/94 | 660 | 1470/735 | 92/91 | 0.85/0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.7 | H | Water cooling | 1930 |
| YBUS-110A | 110 | 68 | 1140 | 1460 | 92 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.6 | H | ### Water cooling | 800 |
| YBU-120A | 120 | 75.8/132 | 1140/660 | 1473 | 92.5 | 0.855 | 2.3 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 870 |
| YBU-120B | 120 | 76/132 | 1140/660 | 1474 | 92 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.6 | H | ### Water cooling | 1109 |
| YBU-125 | 125 | 79/137 | 1140/660 | 1474 | 92 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.6 | H | ### Water cooling | 1109 |
| YBU-132 | 132 | 83/144 | 1140/660 | 1475 | 92 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.6 | H | ### Water cooling | 1050 |
| YBUD-132/75-4/8 | 132/75 | 81/140/56/97 | 1140/660 | 1481/732 | 92/90 | 0.87/0.70 | 1.9/1.9 | 6.0/4.5 | 2.3/1.6 | H | ### Water cooling | 2070 |
| YBUS-135-6 | 135 | 85/148 | 1140/660 | 983 | 92 | 0.85 | 2.0 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 1213 |
| YBUD-150/80-4/8 | 150/80 | 90.8/60/157.3/104 | 1140/660 | 1484/737 | 92.5/90 | 0.88/0.66 | 2.2/2.3 | 6.6/4.5 | 2.4/1.9 | H | ### Water cooling | 2690 |
| YBUD-160/100-4/8 | 160/100 | 96.7/73/167.5/126 | 1140/660 | 1483/733 | 92.5/90 | 0.88/0.69 | 2.0/2.0 | 6.5/4.5 | 2.3/1.6 | H | ### Water cooling | 2690 |
| YBUS-170 | 170 | 104 | 1140 | 1468 | 93 | 86 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1156 |
| ### YBU-200 | 200 | 116.9/202.5 | 1140/660 | 1487 | 93 | 0.86 | 6.5 | 2.0 | 2.6 | H | ### Air cooling | 1368 |
| YBUD-200/110-4/8 | 200/110 | 123/86 | 1140 | 1482/733 | 93/90 | 0.89/0.69 | 1.9/1.9 | 6.5/4.5 | 2.4/1.6 | H | ### Water cooling | 3292 |

表2－2

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### YBUD-200/150-4/8 | 220/150 | 120/110 | 1140 | 1485/737 | 93/91 | 0.89/0.70 | 1.9/1.9 | 6.5/4.5 | 2.4/2.0 | H | ### Water cooling | 2500 |
| ### YBUD-230/135-4/8 | 230/135 | 141.6/105.5 | 1140 | 1482/733 | 93/90 | 0.89/0.69 | 1.9/1.9 | 6.5/4.5 | 2.4/1.6 | H | ### Water cooling | 3400 |
| ### YBUD-260/200-4/8 | 260/200 | 158/160 | 1140 | 1484/737 | 93/91 | 0.88/0.68 | 2.0/2.4 | 6.5/4.5 | 2.4/1.9 | H | ### Water cooling | 3100 |
| ### YBUS-318 | 318 | 190 | 1140 | 1486 | 94 | 0.87 | 1.8 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2730 |