1、采煤机电机技术数据(YBC、YBCB、YBRB、YBCS、YBVF)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1－1

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBC-5.5S | 5.5 | 3.81 | 1140 | 1449 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | ## H | Water cooling | 136 |
| YBC-7.5 | 7.5 | 5.27 | 1140 | 1445 | 83 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | ## H | ### Water cooling | 129 |
| YBC-7.5A | 7.5 | 5.3/9.2 | 1140/660 | 1445 | 83 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | ### Water cooling | 138 |
| YBC-11 | 11 | 7.8 | 1140 | 1435 | 83 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 156 |
| YBC-25B | 25 | 16.2 | 1140 | 1461 | 88 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 320 |
| YBC-30 | 30 | 61 | 380 | 1460 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 370 |
| YBC-30项1 | 30 | 61 | 380 | 1460 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Water cooling | 370 |
| YBC-30B | 30 | 19.6 | 1140 | 1460 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 320 |
| YBC-30J | 30 | 19.3 | 1140 | 1464 | 89 | 0.84 | 0.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water coolin | 410 |
| YBC-35 | 35 | 68.5 | 380 | 1456 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 444 |
| YBC-40D | 40 | 77 | 380 | 1470 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 450 |
| YBC-40D1 | 40 | 77 | 380 | 1470 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 450 |
| YBC-40E | 40 | 76.25 | 380 | 1460 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 417 |
| YBC-40F | 40 | 45.5/26.3 | 660/1140 | 1460 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | Water cooling | 398 |
| YBC-45 | 45 | 86 | 380 | 1465 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 410 |
| YBC-45 (配三一) | 45 | 86 | 380 | 1465 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 410 |
| YBC-45A | 45 | 86 | 380 | 1465 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 417 |
| YBC-50 | 50 | 97 | 380 | 1454 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 460 |
| YBC-50项1 | 50 | 97 | 380 | 1454 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | ### H | ### Water cooling | 460 |
| YBC-55 | 55 | 36.3 | 1140 | 1460 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | ### H | ### Water cooling | 425 |
| YBC-55B | 55 | 107 | 380 | 1457 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | Water cooling | 505 |
| YBC-55B1 | 55 | 107 | 380 | 1457 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 505 |
| YBC-55B2 | 55 | 107 | 380 | 1457 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 500 |
| YBC-55B2(配鸡西) | 55 | 107 | 380 | 1457 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 500 |

表1－2

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBC-55E | 55 | 36.3 | 1140 | 1460 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 426 |
| YBC-55W | 55 | 35.5 | 1140 | 1465 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 493 |
| YBC-75B | 75 | 47 | 1140 | 1465 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 632 |
| YBC-75B1 | 75 | 119 | 460 | 1457 | 90 | 0.86 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 538 |
| YBC-75C | 75 | 49 | 1140 | 1465 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 530 |
| YBC-75E | 75 | 47 | 1140 | 1465 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | Water cooling | 493 |
| YBC-75E1 | 75 | 143 | 380 | 1470 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 610 |
| YBC-75F | 75 | 47 | 1140 | 1470 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 530 |
| YBC-75F1 | 75 | 47 | 1140 | 1470 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 530 |
| YBC-80S | 80 | 151 | 380 | 1462 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 641 |
| YBC-90 | 90 | 58 | 1140 | 1464 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 810 |
| YBC-90B1 | 90 | 140 | 460 | 1470 | 90 | 0.85 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | H | Water cooling | 655 |
| YBC-90S | 90 | 169 | 380 | 1467 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 641 |
| YBC-90A | 90 | 98 | 660 | 1465 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 635 |
| YBC-100B | 100 | 61 | 1140 | 1460 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 678 |
| YBC-100B1 | 100 | 61 | 1140 | 1460 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 678 |
| YBC-100G | 100 | 22 | 3300 | 1480 | 90 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 1055 |
| YBC-110 | 110 | 169 | 460 | 1462 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | Water cooling | 878 |
| YBC-110S | 110 | 205 | 380 | 1460 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 741 |
| YBC-132 | 132 | 80.5 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 815 |
| YBC-132E | 132 | 82.4 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 755 |
| YBC-132E1 | 132 | 82.4 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 770 |
| YBC-132E 2 | 132 | 82.4 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 750 |
| YBC-132F | 132 | 142/82 | 660/1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 850 |

表1－3

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBC-132F1 | 132 | 142/82 | 660/1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | Water cooling | 850 |
| YBC-150 | 150 | 91 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 860 |
| YBC-150B | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 900 |
| YBC-150C | 150 | 91 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 880 |
| YBC-150D | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 855 |
| YBC-150D1 | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 880 |
| YBC-150D2 | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | ## H | ### Water cooling | 880 |
| YBC-150E | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 880 |
| YBC-150E1 | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 880 |
| YBC-150E2 | 150 | 91 | 1140 | 1470 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | Water cooling | 930 |
| YBC-150E3 | 150 | 91.9 | 1140 | 1467 | 90.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 890 |
| YBC-150E4 | 150 | 91/158 | 1140/660 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 855 |
| YBC-150G | 150 | 32 | 3300 | 1475 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 937 |
| YBC-150G1 | 150 | 32 | 3300 | 1465 | 91 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | ## H | ### Water cooling | ### 805 |
| YBC-150W | 150 | 92 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 1010 |
| YBC-160E4 | 160 | 98/170 | 1140/660 | 1475 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 855 |
| YBC-160W | 160 | 99 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1010 |
| YBC-160W1 | 160 | 99 | 1140 | 1474 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1010 |
| YBC-160G | 160 | 33.5 | 3300 | 1475 | 91.5 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 950 |
| YBC-160G1 | 160 | 34 | 3300 | 1462 | 91 | 0.86 | 1.3 | 6.0 | 1.8 | H | ### Water cooling | 805 |
| YBC-180W、180W1 | 180 | 112 | 1140 | 1480 | 93 | 0.845 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 965 |
| YBC-200A | 200 | 123.5 | 1140 | 1475 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1160 |
| YBC-200B | 200 | 123 | 1140 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 910 |
| YBC-200B1 | 200 | 123 | 1140 | 1480 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1300 |

表1－4

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBC-200C | 200 | 123 | 1140 | 1474 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | Water cooling | 950 |
| YBC-200D | 200 | 123 | 1140 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 935 |
| YBC-200D1 | 200 | 123 | 1140 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 935 |
| YBC-200D2 | 200 | 121 | 1140 | 1476 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1200 |
| YBC-200E | 200 | 132 | 1140 | 1482 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1305 |
| YBC-200F | 200 | 123 | 1140 | 1480 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1310 |
| YBC-200S | 200 | 120 | 1140 | 1470 | 92 | 0.88 | 1.2 | 6.0 | 1.7 | H | ### Water cooling | 745 |
| YBC-200W | 200 | 123 | 1140 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1040 |
| YBC-200W 1 | 200 | 123 | 1140 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1040 |
| YBC-200J | 200 | 122 | 1140 | 1474 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1542 |
| YBC-250 | 250 | 160 | 1140 | 1478 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1140 |
| YBC-250A | 250 | 152 | 1140 | 1475 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1500 |
| YBC-250B | 250 | 162 | 1140 | 1480 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | Water cooling | 1610 |
| YBC-250B1 | 250 | 155 | 1140 | 1480 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1300 |
| YBC-250D | 250 | 155 | 1140 | 1480 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1200 |
| YBC-250D1 | 250 | 152 | 1140 | 1475 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1200 |
| YBC-250D2 | 250 | 152 | 1140 | 1475 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1200 |
| YBC-250E | 250 | 164 | 1140 | 1482 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1375 |
| YBC-250F | 250 | 153 | 1140 | 1480 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1430 |
| YBC-250J | 250 | 160 | 1140 | 1478 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | Water cooling | 1130 |
| YBC-300 | 300 | 182 | 1140 | 1480 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1315 |
| YBC-300B | 300 | 194 | 1140 | 1480 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1730 |
| YBC-300B1 | 300 | 185 | 1140 | 1486 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1675 |
| YBC-300C | 300 | 183 | 1140 | 1475 | 94 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1300 |

表1－5

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBC-300D | 300 250 | 183 154 | 1140 | 1480 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1288 |
| YBC-300E、E1 | 300 | 192 | 1140 | 1482 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | Water cooling | 1470 |
| YBC-300F | 300 | 185 | 1140 | 1480 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1530 |
| YBC-300G | 300 | 63 | 3300 | 1478 | 94 | 0.88 | 1.4 | 6.5 | 2.0 | ### H | ### Water cooling | 1350 |
| YBC-300G1 | 300 | 64 | 3300 | 1480 | 92 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1465 |
| YBC-300G2 | 300 | 63 | 3300 | 1478 | 94 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1350 |
| YBC-300W | 300 | 192 | 1140 | 1480 | 94 | 0.88 | 1.4 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1140 |
| YBC-400B1 | 400 | 242 | 1140 | 1485 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1805 |
| YB400G项2 | 400 | 90 | 3300 | 1478 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2035 |
| YBC-400G1、 | 400 | 85 | 3300 | 1480 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2205 |
| YBC-400G2 | 400 | 85 | 3300 | 1480 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2065 |
| YBC-400G2(配鸡西) | 400 | 85 | 3300 | 1480 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2065 |
| YBC-400G3 | 400 | 83 | 3300 | 1483 | 94 | 0.85 | 1.4 | 6.5 | 2.0 | H | Water cooling | 1530 |
| YBC-450G1 | 450 | 94 | 3300 | 1485 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2065 |
| YBC-500G | 500 | 105 | 3300 | 1487 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2350 |
| YBC-500G1 | 500 | 103 | 3300 | 1486 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2586 |
| YBC-550G | 550 | 116 | 3300 | 1487 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2525 |
| YBC-550G1 | 550 | 115 | 3300 | 1486 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | Water cooling | 2470 |
| YBC-600G | 600 | 126 | 3300 | 1486 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2525 |
| YBC-610G | 610 | 128 | 3300 | 1482 | 92.5 | 0.8 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2500 |
| YBC-650G | 650 | 136 | 3300 | 1485 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2525 |
| YBC-650G1 | 650 | 136 | 3300 | 1484 | 92.5 | 0.86 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2510 |
| YBC-650G2 | 650 | 134 | 3300 | 1487 | 94.5 | 0.86 | 1.6 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2860 |
| YBC-750 | 750 | 150 | 3300 | 1488 | 95 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 2930 |

表1－6

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBC-750G | 750 | 153 | 3300 | 1485 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2980 |
| YBC-825G | 825 | 165 | 3300 | 1488 | 92.5 | 0.80 | 2.0 | 5.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 2980 |
| YBC-900 | 900 | 174 | 3300 | 1488 | 95 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 3785 |
| YBC-900G | 900 | 180 | 3300 | 1488 | 95 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 3200 |
| YBC-1000 | 1000 | 199 | 3300 | 1488 | 95 | 0.86 | 1.8 | 6.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 3785 |
| YBCS-200 | 200 | 223.7/ 129.5 | 660/1140 | 1470 | 92 | 0.85 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | H | ### Water cooling | 1490 |

表1－7

| 型 号 Type | 额定功率 Rated Output (kW) | 额定电流 Rated Current (A) | 额定电压 Rated ## Voltage (V) | 转速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 功率因数 Power Factor (cosΦ) | 堵转转矩 额定转矩 # Locked torque Rated torque | 堵转电流 额定电流 # Locked current ## Rated current | 最大转矩 额定转矩Maximum torque ## Rated torque | 绝缘 等级Insulation class | 冷却方式 Cooling type | 重 量 Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBCB-7.5 | 7.5 | 16.6/9.6 | 380/660 | 1437 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | ### Water cooling | 124 |
| YBCB-7.5G | 7.5 | 2.1 | 3300 | 1460 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | ### Water cooling | 174 |
| YBCB-10G | 10 | 2.6 | 3300 | 1444 | 82 | 0.78 | 1.9 | 6.5 | 2.3 | H | ### Water cooling | 174 |
| YBCB-11 | 11 | 7.8 | 1140 | 1435 | 83 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 156 |
| YBCB-11A | 11 | 7.8 | 1140 | 1435 | 83 | 0.82 | 1.9 | 6.5 | 2.2 | H | ### Water cooling | 148 |
| YBCB-18.5 | 18.5 | 12.5 | 1140 | 1464 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 252 |
| YBCB-20 | 20 | 13.4 | 1140 | 1450 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 365 |
| YBCB-20A | 20 | 13.4 | 1140 | 1475 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 295 |
| YBCB-20Ｇ项１ | 20 | 6 | 3300 | 1460 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 372 |
| YBCB-20Ｇ项２ | 20 | 6 | 3300 | 1460 | 88 | 0.82 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 372 |
| YBCB-30G | 30 | 6.9 | 3300 | 1462 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 353 |
| YBCB-30G1 | 30 | 6.9 | 3300 | 1462 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 352.5 |
| YBCB-30G1(配三一) | 30 | 6.9 | 3300 | 1462 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 352.5 |
| YBCB-35G | 35 | 7.8 | 3300 | 1460 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 420 |
| YBCB-35G1 | 35 | 8 | 3300 | 1464 | 89 | 0.84 | 1.9 | 6.0 | 2.0 | H | ### Water cooling | 410 |
| YBCB-40G | 40 | 8.9 | 3300 | 1470 | 89 | 0.85 | 1.9 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 420 |
| YBRB-40 | 40 | 26 | 1140 | 1470 | 90 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 435 |
|  | 40 | 45 | 660 | 1470 | 90 | 0.87 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | ### H | ### Water cooling | 435 |
| YBRB-45 | 45 | 29 | 1140 | 1466 | 90 | 0.87 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | ### H | ### Water cooling | 435 |
|  | 45 | 45 | 660 | 1466 | 90 | 0.87 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | H | Water cooling | 435 |
| YBRB-45G | 45 | 9.9 | 3300 | 1463 | 90 | 0.87 | 2.0 | 6.0 | 2.2 | H | ### Water cooling | 450 |